Нормативные требования к внешнему облику нестационарных торговых объектов

на территории Добрянского городского округа

Вид НТО: павильон

Площадь НТО:

Учетный номер согласно Схеме НТО:

Специализация:

Местоположение:

- Требования к внешнему облику НТО:

  - Конструкция нестационарного торгового объекта (далее – НТО) должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки.

  - Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических конструкций (профильные металлические трубы, металлические швеллеры, гнутые металлические элементы с нанесением порошкового полимерного покрытия и пр.).

  - Ограждение неостекленных поверхностей корпуса (включая основание), цоколь, декоративные элементы внешней отделки выполняются из композитных панелей на основе алюминия либо сэндвич-панелей с плоской облицовкой. Допускается применение сайдинга, металлического профилированного листа, сэндвич-панелей со слабо профилированной и глубоко профилированной облицовкой.

  - Толщина ограждающих конструкций принимается не менее 100 мм с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя.

  - Оконные и дверные переплеты выполняются из алюминиевого профиля с порошковым окрашиванием, ламинированного ПВХ.

  - Остекление: безосколочное, ударостойкое,  безопасное, упрочненное многослойным пленочным покрытием. Тонирование стекла запрещается.

  - Для защиты остекления возможно применять рольставни.

  - Вентиляционные решетки: металлические.

  - Кровля: металлический плоский лист (оцинкованный, с полимерным покрытием), металлический профилированный лист (оцинкованный, с полимерным покрытием).

  - Для изготовления НТО и его отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации нестационарных торговых объектов.

1.11. В случае размещения НТО на неровной поверхности земли конструкция несущего каркаса должна предусматривать возможность регулировки уровня установки НТО.

1.12. Роллетные системы (рольставни) не должны выходить за декоративные элементы внешней отделки.

  - Для подключения НТО к электросети снаружи предусматривается место ввода силового кабеля на стене. НТО должен быть обеспечен электросчетчиком, электрическими розетками с заземлением, внутренним и внешним освещением.

  - Все декоративные элементы по периметру НТО должны иметь одинаковую высотную отметку, образовывая единый контур.

  - Верхняя отметка декоративных элементов внешней отделки должна совпадать с верхней отметкой фриза.

  - Ширина декоративных панелей (реек) на главном и боковом фасадах должна быть равной (кратной) ширине членения оконных переплетов (импост).

  - Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) Объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) Объекта должны соответствовать требованиям «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

- Параметры нестационарного торгового объекта:

| Площадь, кв.м. | Длина, м | Ширина м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4,5 | 4,0 | 3,2 |
| 30 | 7,5 | 4,0 | 3,2 |

- Цветовое решение определяется владельцем НТО из следующего перечня:

Вариант 1:

| Деталь | Код по каталогу | Название |
| --- | --- | --- |
| Ограждающие неостекленные поверхности корпуса | RAL 1001 | Бежевый |
| Оконные и дверные переплеты | RAL 9001 RAL 9003 RAL 1013 | Кремово-белый Сигнальный белый Жемчужно-белый |
| Декоративные элементы внешней отделки | RAL 8017 RAL 2004 RAL 6001 | Шоколадно-коричневый Оранжевый Изумрудно-зелёный |
| Карниз | RAL 8017 RAL 2004 RAL 6001 | Шоколадно-коричневый Оранжевый Изумрудно-зелёный |
| Цоколь | RAL 8017 | Шоколадно-коричневый |
| Вентиляционные решетки | должны соответствовать выбранному RAL для корпуса |  |

Вариант 2:

| Деталь | Код по каталогу | Название |
| --- | --- | --- |
| Ограждающие неостекленные поверхности корпуса | RAL 7016 | Антрацитово-серый |
| Оконные и дверные переплеты | RAL 9001 RAL 9003 RAL 1013 | Кремово-белый Сигнальный белый Жемчужно-белый |
| Декоративные элементы внешней отделки | RAL 3002 RAL 2004 RAL 6001 RAL 5002 RAL 7024 | Карминно-красный Оранжевый Изумрудно-зелёный Ультрамариново-синий Графитовый серый |
| Карниз | RAL 3002 RAL 2004 RAL 6001 RAL 5002 RAL 7024 | Карминно-красный Оранжевый Изумрудно-зелёный Ультрамариново-синий Графитовый серый |
| Цоколь | RAL 7024 RAL 9004 RAL 9005 | Графитовый серый Сигнальный чёрный Чёрный янтарь |
| Вентиляционные решетки | должны соответствовать выбранному RAL для корпуса |  |

- Установка вывески.

4.1. Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую профиль объекта, а также информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, сведений о владельце НТО (фирменное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей, ИНН, ОГРН / ОГРИП) и режима работы.

4.2. Вывеска состоит из графической и текстовой частей.

4.3. Текстовая часть: в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных, световых или несветовых.

4.4. Высота горизонтальной информационной панели (далее – фриз) – 700 мм.

4.5. Высота текстовой части – не более 500 мм (2/3 высоты фриза); размещение: строго в границах фриза.

4.6. Ширина вертикальной информационной панели должна быть равной ширине членения одного оконного переплета.

4.7. Количество вертикальных информационных панелей – не более 1 на каждом фасаде.

4.8. Колористическое решение фриза, вертикальной информационной панели определяется владельцем НТО и должно быть выполнено в едином RAL.

4.9. Колористическое решение текстовой и графической частей определяется владельцем НТО.

4.10. Информация на вертикальной информационной панели – не более 50% от площади панели, не содержащая сведений рекламного характера.

4.11. Материал фриза – композит, пластик, дерево (толщина не менее 5-10 мм); металл (толщина не менее 1,5 мм).

4.12. Материал графической и текстовой частей – пластик, дерево, металл.

5. Иные требования к НТО.

  - НТО может иметь системы обогрева и вентиляции.

  - Допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования:

5.2.1 внешнее кондиционирование: внешний блок располагается на крыше (кровле), высота которого не может превышать фриз, со скрытым отводом конденсата;

5.2.2 внутреннее кондиционирование: приток и отток воздуха происходят через два отверстия в ограждающей конструкции диаметром не более 200 мм, закрытые вентиляционными решетками.

6. При размещении НТО не допускается применение:

6.1 пожароопасных и токсичных материалов;

6.2 для отделки каркаса: доборных элементов из тонколистового металла;

6.3 для отделки ограждающих стеновых конструкций: кирпича, блоков, бетона (в том числе легкого);

6.4 для кровли: металлочерепицы, рулонных и битумных материалов, асбестоцементных листов;

6.5 для стен внутри помещений: панелей и обоев из ПВХ;

6.6 для потолков внутри помещений: панелей ПВХ, полотен из полиэстровой ткани и ПВХ пленок;

6.7 также для отделки НТО не допускается применение изделий из древесины, не обеспечивающей нормативные требования в части пожарной безопасности и износостойкости.

7. Графическое изображение типовых проектов НТО приведено в приложении 1 к настоящим Требованиям.

Приложение 1

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

типовых архитектурных решений внешнего вида

нестационарных торговых объектов на территории

Добрянского городского округа

Павильон: