Нормативные требования к внешнему облику нестационарных торговых объектов

на территории Добрянского городского округа

Вид НТО: лоток

Площадь НТО: 4 кв.м

Учетный номер согласно Схеме НТО:

Специализация:

Местоположение:

1. Требования к внешнему облику НТО:

1.1. Конструкция нестационарного торгового объекта (далее – НТО) должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки.

1.2. Несущий каркас НТО: окрашенные деревянные бруски и (или) металлический профиль, обеспечивающий безопасную несущую способность покрытия и всей конструкции в случае резких порывов ветра и нагрузки от снега.

1.3. Прилавок торговой лотка следует располагать на высоте не более 1,1 м от уровня земли.

1.4. Ограждение прилавка: быстросъемные щиты (планшеты), загрунтованные краской под общий цветовой колер. Возможно нанесение декоративного рисунка, выполненного красками, или в виде тематической наклейки.

Для организации торговли также допускается установка столов как с деревянными, так и с тканевыми столешницами.

1.5. Для защиты от дождя допускается установка тента. Не допускается направлять скат кровли в сторону организации торговли и подхода покупателей.

1.6. Материал тента: ткань с водостойким ПВХ-покрытием.

1.7. Для изготовления НТО и его отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации нестационарных торговых объектов.

1.8. В случае размещения НТО на неровной поверхности земли конструкция несущего каркаса должна предусматривать возможность регулировки уровня установки НТО.

2. Параметры нестационарного торгового объекта:

| Площадь, кв.м. | Длина, м | Ширина м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |

3. Цветовое решение: любого заводского или индивидуально подобранного монохромного (разбеленного, приглушенного) цвета (кроме фиолетового, темно-коричневого и черного).

4. Установка вывески.

4.1. Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую профиль объекта, а также информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, сведений о владельце НТО (фирменное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, ИНН, ОГРН / ОГРИП) и режима работы.

4.2. Вывеска состоит из графической и текстовой частей.

4.3. Высота текстовой части - не более 150 мм.

4.4. Высота графической части может превышать максимальную высоту текстовой части не более чем на 20%.

4.5. Колористическое решение текстовой и графической частей определяется владельцем НТО.

4.6. Допускается размещение вывески на чехле для прилавка (торгового стола) - информация в виде текста или логотипа не более 50% от всего поля.

5. Графическое изображение типовых проектов НТО приведено в приложении 1 к настоящим Требованиям.

Приложение 1

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

типовых архитектурных решений внешнего вида

нестационарных торговых объектов на территории

Добрянского городского округа

Лоток

Допускается установка столов, как с деревянными, так и с тканевыми столешницами