Нормативные требования к внешнему облику нестационарных торговых объектов

на территории Добрянского городского округа

Вид НТО: торговый автомат (вендинговый автомат)

Площадь НТО: 4 кв.м

Учетный номер согласно Схеме НТО:

Специализация: «Вода»

Местоположение:

- Требования к внешнему облику НТО:

  - Конструкция нестационарного торгового объекта (далее – НТО) должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки.

  - Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических конструкций (из металлических листов (толщина металла не менее 0,8 мм), из трубы профильной металлической (диаметром не менее 108 мм) и стальных уголков).

  - Устройство содержит, в том числе емкость для хранения воды, устройство розлива воды, водосчетчик, впускное, и выпускное отверстие и иные необходимые устройства.

  - Емкость устанавливается в корпусе, состоящем из защитной решетки и каркаса, форма корпуса и емкости подобны и выполнены как единый блок, а пространство между ними заполнено теплоизоляционным материалом в качестве утеплителя вокруг поверхности емкости для хранения воды.

  - Автоматический модуль выполняется из листовой нержавеющей стали (толщина металла не менее 0,8 мм) без окрашивания.

  - Емкость для хранения воды (бак) состоит из оболочки и крыши из гнутого металлического оцинкованного листа (толщина металла не менее 0,8 мм), емкость для воды выполняется из пищевой нержавеющей стали.

  - Декоративные элементы внешней отделки: декоративные панели (рейки) – металл, дерево (с вертикальным расположением); декоративная полоса – пластик, композит (толщина не менее 5 мм).

  - Допускается установка металлического пенала для продажи бутылей.

1.9. Для изготовления НТО и его отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации нестационарных торговых объектов.

1.10. В случае размещения НТО на неровной поверхности земли конструкция несущего каркаса должна предусматривать возможность регулировки уровня установки НТО.

1.11. Для подключения НТО к электросети снаружи предусматривается место ввода силового кабеля на стене. НТО должен быть обеспечен электросчетчиком, электрическими розетками с заземлением, внутренним и внешним освещением.

1.12. Все декоративные элементы по периметру НТО должны иметь одинаковую высотную отметку, образовывая единый контур.

1.13. Верхняя отметка декоративных элементов внешней отделки должна совпадать с верхней отметкой фриза.

1.14. Основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) Объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2. Параметры нестационарного торгового объекта:

| Площадь, кв.м. | Длина, м | Ширина м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 | 4,2 |

3. Цветовое решение. Цвет корпуса и деталей фасада устанавливает завод-изготовитель.

4. Установка вывески.

4.1. Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую профиль объекта, а также информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, сведений о владельце НТО (фирменное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей, ИНН, ОГРН / ОГРИП) и режима работы.

4.2. Вывеска состоит из графической и текстовой частей.

4.3. Текстовая часть в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных, световых или несветовых.

4.4. Высота информационного поля вывески - 700 мм, ширина информационного поля вывески - 1250 мм.

4.5. Колористическое решение текстовой и графической частей вывески определяется владельцем НТО.

4.6. Ширина текстовой части информационной панели на двери и на автоматическом модуле определяется заводом-изготовителем.

4.7. Материал - пленка, пластик.

5. Иные требования к НТО.

  - НТО может иметь системы обогрева и вентиляции.

  - Допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования:

5.2.1 внешнее кондиционирование: внешний блок располагается на крыше (кровле), высота которого не может превышать фриз, со скрытым отводом конденсата;

5.2.2 внутреннее кондиционирование: приток и отток воздуха происходят через два отверстия в ограждающей конструкции диаметром не более 200 мм, закрытые вентиляционными решетками.

6. При размещении НТО не допускается применение:

6.1 пожароопасных и токсичных материалов;

6.2 для отделки каркаса: доборных элементов из тонколистового металла;

6.3 для отделки ограждающих стеновых конструкций: кирпича, блоков, бетона (в том числе легкого), сайдинга (кроме НТО в сельских населенных пунктах), металлического профилированного листа (кроме НТО в сельских населенных пунктах), сэндвич-панелей со слабо профилированной и глубоко профилированной облицовкой (кроме НТО в сельских населенных пунктах);

6.4 для кровли: металлочерепицы, рулонных и битумных материалов, асбестоцементных листов;

6.5 для стен внутри помещений: панелей и обоев из ПВХ;

6.6 для потолков внутри помещений: панелей ПВХ, полотен из полиэстровой ткани и ПВХ пленок;

6.7 также для отделки НТО не допускается применение изделий из древесины, не обеспечивающей нормативные требования в части пожарной безопасности и износостойкости.

7. Графическое изображение типовых проектов НТО приведено в приложении 1 к настоящим Требованиям.

Приложение 1

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

типовых архитектурных решений внешнего вида

нестационарных торговых объектов на территории

Добрянского городского округа

Торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды

Условные обозначения:

1) вывеска;

2) информационная панель на двери;

3) информационная панель на автоматическом модуле;

4) графическое изображение на пенале